Sochaczew 20.04.2016r.

D.271.2-2.2016

Wójt Gminy Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu              o udzielenie zamówienia na  ,, Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki ,,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie informuje, iż oferenci wystąpili  z następującymi  zapytaniami :

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 , poz. 2164 ze zm.) Wykonawca, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji.

- Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie że zakres robót ujętych w przedmiarze zawiera kompletny zakres prac do wykonania przez wykonawcę.

- Prosimy o wskazanie rodzaju mieszanek mineralno asfaltowych dla wykonania warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej.

- Według przedmiaru warstwę wyrównawczą należy wykonać w ilości: 75kg/m2 natomiast opis przedmiotu zamówienia wg SIWZ wskazuje na 100 kg/m2. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości.

- Prosimy o wskazanie lokalizacji dla drogi objętej przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o załączenie brakujących SST.

Odpowiedzi :

Ad.1 i 2  Dla przedmiotowej drogi nie ma opracowanego projektu technicznego.  Zakres robót winien być wykonany zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Zakres robót ujętych w przedmiarze zawiera kompletny zakres prac do wykonania przez wykonawcę. Do wyceny należy przyjąć roboty budowlane związane z przebudową zjazdów gospodarczych w następującej technologii:

- na zjazdach po rozebraniu kostki należy wykonać podbudowę gr.  15 cm o frakcji 0÷63  i gr. 5 cm o frakcji 0÷31,5

- na przebudowanych zjazdach należy wykonać nawierzchnie z  kostki betonowej         z odzysku ( jeżeli będzie zniszczona podczas rozbiórki – to nową)

- w przypadku konieczności wykonania na zjazdach nawierzchni bitumicznej – grubość nawierzchni  - 5 cm

Ad. 3 Warstwa wyrównawcza – AC16W, Warstwa ścieralna – AC11S,

Ad. 4 Warstwę wyrównawczą należy wykonać  w ilości 100 kg/m² ,

Ad. 5 Lokalizacje drogi można sprawdzić na stronie: www.sochaczew.e-mapa.net  , wieś Nowe Mostki działka nr ewid.170.  Prace budowlane rozpoczynają się od wysokości działki nr ewid. 200 do granic administracyjnych Gminy Sochaczew z Gminą Kampinos czyli 1250,00 mb.

Ad 6  SST w załączeniu.