| KOSZTORYS ŚLEPY – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ we wsi Żdżarów dł. 1530 mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa |  | Opis | Jedn. obm. | Ilość |  | Cena jedn. |  | Wartość |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- wytyczenie trasy | m2 | 1,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | N006-01-13-02-00 |  | Uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie istniejącego poszerzenia ( 1,0 x 1530,0 ) | m2 | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N006-10-05-07-00 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m² ( 4,60 x 540 + 4,40 x 770,0 + 4,10 x 220,0 ) | m2 | 6 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | II. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | N006-03-10-01-01 |  | Wykonanie warstwy wiążącej- wyrównawczej z betonu asfaltowego, dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (4,60 x 540 + 4,40 x 770,0 + 4,0 x 220,0 ) | m2 | 6 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ( 540,0 x 4,50 + 770 x 4,30 + 220,0 x 4,0 ) | m2 | 6.621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N006-03-10-05-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: II. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | N006-01-13-06-00 |  | Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0- 31,5 mm na gr. 10 cm (2 x 75 cm x 540,0 mb + 2 x 50 cm x 990,0 mb ) wraz z ich zagęszczeniem | m2 | 1.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Przebudowa istniejących zjazdów ( rozebranie kostki, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną, ułożenie obrzeży) 1,20 mb x 43,0 mb ( 4 zjazdy) | m2 | 51,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KNR 231-05-11-03-00; N006-01-13-06-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Pionowe znaki drogowe | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 231-14-06-04-00 |  | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |